	Светодиоды 

	VD1 
	красный 
	Питание 

	
	зелёный 
	Обороты (импульсы с датчика на входе вариатора) 

	VD2 
	красный 
	Бензин 

	
	зелёный 
	Газ 

	VD3 
	красный 
	Синхронизация отсутствует, число насчитанных зубьев за оборот коленвала больше чем должно быть для заданного шкива коленвала 

	
	OFF 
	Синхронизация отсутствует, число насчитанных зубьев за оборот коленвала меньше чем должно быть для заданного шкива коленвала. 

	
	зелёный 
	Синхронизация выполнена. 

	VD4 
	красный 
	Работаем по микропереключателям/ (Микропереключатель 1 DIP-переключателя SWITCH1 в положении ON). 

	
	зелёный 
	Работаем по внутренним таблицам, прошитым через RS232 (Микропереключатель 1 DIP-переключателя SWITCH1 в положении OFF). Положение остальных микропереключателей в этом случае не имеет значения. 


	DIP-переключатели SWITCH1 

	Микропереключатели SWITCH1 являются конфигурационными и определяют режим работы вариатора. 

	1 
	ON 
	Считываем конфигурацию вариатора с переключателей. Информация, запасанная через порт RS232 в этом случае не актуальна. 

	
	OFF 
	Работаем по внутренным таблицам, проинициализированным с использованием интерфейса RS232. Значение остальных микропереключателей в этом случае игнорируется. 

	2 
	ON 
	Плавное уменьшение вносимого угла опережения зажигания с ростом оборотов. (При работе на газе) 

	
	OFF 
	Смещаем УОЗ на фиксированное число градусов во всём диапазоне оборотов. (При работе на газе) 

	3 
	ON 
	Плавное уменьшение вносимого угла опережения зажигания с ростом оборотов. (При работе на бензине) 

	
	OFF 
	Смещаем УОЗ на фиксированное число градусов во всём диапазоне оборотов. (При работе на бензине) 

	4 
	Определяет характер смещения угла при работе на бензине 

	
	ON 
	На бензине вносится опережение 

	
	OFF 
	На бензине вносится запаздывание 

	5 
	Определяет тип используемого шкива коленвала. См. ниже 

	6 
	Определяет тип используемого шкива коленвала. См. ниже 

	5 
	6 
	Тип используемого шкива 

	OFF 
	OFF 
	Шкив 60-2 Стандартный 

	OFF 
	ON 
	Шкив 36-1 Ford 

	ON 
	OFF 
	Шкив 36-2 Toyota, Lexus 

	ON 
	ON 
	Шкив 60-2 Renault,Volvo 

	7 
	Определяет, производится ли корректировка угла опережения на холостом ходу на газе (при оборотах ниже 1200) 

	
	ON 
	Производится 

	
	OFF 
	Не производится. 

	8 
	Включение программного алгоритма помехоподавления 

	
	ON 
	Программное помехоподавление производится 

	
	OFF 
	Программное помехоподавление не производится 


	DIP-переключатели SWITCH2 

	Микропереключатели 1-5 SWITCH2 определяют величину угла опережения вносимого при работе на газе, а микропереключатели 6-8 при работе на бензине с дискретностью 1 градус. 

	Установка величины угла опережения зажигания, вносимого на газе

	Каждый переключатель в положении ON вносит угол опережения указанный в скобках, при этом общий угол получается суммированием всех углов. Ниже приведены несколько примеров. 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	Величина вносимого угла опережения 

	24(16) 
	23(8) 
	22(4) 
	21(2) 
	20(1) 

	OFF 
	OFF 
	OFF 
	OFF 
	OFF 
	0 

	OFF 
	OFF 
	OFF 
	OFF 
	ON 
	1 

	OFF 
	OFF 
	OFF 
	ON 
	OFF 
	2 

	OFF 
	OFF 
	OFF 
	ON 
	ON 
	3 

	OFF 
	OFF 
	ON 
	OFF 
	OFF 
	4 

	OFF 
	OFF 
	ON 
	OFF 
	ON 
	5 

	OFF 
	OFF 
	ON 
	ON 
	OFF 
	6 

	OFF 
	OFF 
	ON 
	ON 
	ON 
	7 

	OFF 
	ON 
	OFF 
	OFF 
	OFF 
	8 

	OFF 
	ON 
	OFF 
	OFF 
	ON 
	9 

	OFF 
	ON 
	OFF 
	ON 
	OFF 
	10 

	OFF 
	ON 
	OFF 
	ON 
	ON 
	11 

	OFF 
	ON 
	ON 
	OFF 
	OFF 
	12 

	OFF 
	ON 
	ON 
	OFF 
	ON 
	13 

	OFF 
	ON 
	ON 
	ON 
	OFF 
	14 

	OFF 
	ON 
	ON 
	ON 
	ON 
	15 

	ON 
	OFF 
	OFF 
	OFF 
	OFF 
	16 

	ON 
	OFF 
	OFF 
	OFF 
	ON 
	17 

	ON 
	OFF 
	OFF 
	ON 
	OFF 
	18 

	ON 
	OFF 
	OFF 
	ON 
	ON 
	19 

	ON 
	OFF 
	ON 
	OFF 
	OFF 
	20 

	ON 
	OFF 
	ON 
	OFF 
	ON 
	21 

	ON 
	OFF 
	ON 
	ON 
	OFF 
	22 

	ON 
	OFF 
	ON 
	ON 
	ON 
	23 

	ON 
	ON 
	OFF 
	OFF 
	OFF 
	24 

	ON 
	ON 
	OFF 
	OFF 
	ON 
	25 

	ON 
	ON 
	OFF 
	ON 
	OFF 
	26 

	ON 
	ON 
	OFF 
	ON 
	ON 
	27 

	ON 
	ON 
	ON 
	OFF 
	OFF 
	28 

	ON 
	ON 
	ON 
	OFF 
	ON 
	29 

	ON 
	ON 
	ON 
	ON 
	OFF 
	30 

	ON 
	ON 
	ON 
	ON 
	ON 
	31 

	Установка величины угла опережения зажигания, вносимого на бензине 

	6 
	7 
	8 
	Величина вносимого угла опережения 

	22(4) 
	21(2) 
	20(1) 

	OFF 
	OFF 
	OFF 
	0 

	OFF 
	OFF 
	ON 
	1 

	OFF 
	ON 
	OFF 
	2 

	OFF 
	ON 
	ON 
	3 

	ON 
	OFF 
	OFF 
	4 

	ON 
	OFF 
	ON 
	5 

	ON 
	ON 
	OFF 
	6 

	ON 
	ON 
	ON 
	7 


[image: image1.png]_ SWITCH1

SWITCH2

ON

H58A5RG]

1 3456

VD1
/)

N\
D2

wierocovrorr ()

B





Обязательно сопоставляйте номер вывода и цвет соответствующего провода в жгуте проводов вариатора. 

На вывод 1 при включении зажигания должно подаваться напряжение питания вариатора (+12В). В самом начале подключения для проверки работоспособности вариатора можно подать на этот вывод постоянные +12В с аккумулятора. 

На вывод 2 при переключении на газ должно поступать напряжение с вывода «+» газового клапана (+12В). 

Вывод 3 - Вывод TxD (Приём информации к персональному компьютеру по интерфейсу RS232). Этот вывод используется при подключении вариатора к компьютеру для настройки или смены прошивки. В обычном режиме работы этот вывод не задействуется. 

Вывод 4 - Вывод RxD (Передача информации от персонального компьютера по интерфейсу RS232). Этот вывод используется при подключении вариатора к компьютеру для настройки или смены прошивки. В обычном режиме работы этот вывод не задействуется. 

Вывод 5 – Вход ДПКВ-. На этот вход поступает сигнал с ДПКВ отрицательной полярности. Осциллограмма такого сигнала представлена ниже. 

Вывод 6 – Масса. В лучшем случае этот вывод должен подсоединяться с экранирующей оплёткой кабеля ДПКВ. Однако при соединении с кузовом автомашины тоже всё прекрасно работает. 

Вывод 7 – Вход ДПКВ+. На этот вход поступает сигнал с ДПКВ положительной полярности. Осциллограмма такого сигнала представлена ниже. 

Вывод 8 - Вывод переключения в режим смены прошивки вариатора. Для перехода в режим смены прошивки вариатора необходимо подать на этот вывод +12В. В обычном режиме работы вариатора не используется. 

Вывод 9 – Выход ДПКВ-. С этого вывода от вариатора к блоку управления поступает эмулируемый сигнал ДПКВ отрицательной полярности. 

Вывод 10 – Выход ДПКВ+. С этого вывода от вариатора к блоку управления поступает эмулируемый сигнал ДПКВ положительной полярности.

[image: image2.png]"FIyMEpAIIEA BLIBO0B PATHEN BAPHITOPA

Honep | SyEKImORATHOE HaHaTeEHe
ssBoma
1 | Hanpoxesne mrmasms (+128 ¢
330068 saRTTaRIE)
2 | Hanpexeame C s50%a <
‘ras0goro Kamasa
3| Bemon TxD (prenmo

mmepdeficy RS232

7| Bemox RxD (Hepezamamo
mmepdeficy RS23)

5| Brox AIKB-

§ | Macca (omemomercax
xparry JITKB).

7 [Broa MKB-

S| Bemo nepexmoterma 5 peAmt
coers npomnBKs BapuaTopa.

9| Bemox MKB-

0 | Bemox QKB+





Нумерация выводов разъёма датчика положения коленвала , изпользуемого на двигателях автомобиней Газель, Соболь, УАЗ, Волга, представлена на рисунке ниже: 

На автомобилях семейства ВАЗ нумерация выводов со стороны блока управления выглядит аналогично, отличие заключается в номере вывода массы. 

[image: image3.png]& | Bunka damyuka
3[8]d
g2
e IF
HEEE
Ty
=<

Pogemka xayma
ié—xx—(fm unpabresLs

48 —

42 {ee e 3

1
=== &5 ATRE=
K wacce gec 181





Номер 48 – ДПКВ- (Зелёный провод), 

Номер 49 – ДПКВ+ (Белый провод), 

Номер 19 – масса.
